Wytyczne do projektowania

i wykonywania odwodnień

drogowych oraz  zwieńczeń  studni kanalizacyjnych wbudowanych 
w nawierzchnię pasa drogowego

Zakres eksploatacyjny ZDiUM

Wrocław, wrzesień 2023r.

Spis treści :

I.  Odwodnienie drogowe

1.Wymagania ogólne

2. Rodzaje odbiorników wód deszczowych z pasa drogowego

3.Rodzaje urządzeń do odwodnienia drogowego oraz warunki zastosowania

4. Wymagania szczegółowe w zakresie stosowanych rozwiązań

5.Rodzaje włączeń przykanalików od wpustów deszczowych do kanałów ulicznych

II. Zwieńczenia studni kanalizacyjnych wbudowanych

w nawierzchnię pasa drogowego

- Wymagania ogólne

- Wymagania szczegółowe w zakresie stosowanych rozwiązań

III.  Wytyczne dla zbiorników retencyjno - infiltracyjnych

IV.  Wymagania normowe

V.  Uzgodnienie dokumentacji ze ZDiUM

VI. Odbiory i przejęcie do eksploatacji przez ZDiUM

VII. Zalecenia ekologiczne

Wstęp

Wytyczne zawierają wymagania i zalecenia zarządcy dróg publicznych we Wrocławiu w zakresie odwodnienia drogowego , odwodnienia torowisk tramwajowych oraz włazów studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa drogowego. Wytyczne przeznaczone są dla projektantow, służb inwestorskich oraz  wykonawców, a także dla firm uzgadniających projekty   inwestycyjne  w zakresie eksploatacyjnym ZDiUM. Wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania wiedzy inżynierskiej oraz przestrzegania ogólnych zasad sztuki budowlanej.

I.Odwodnienie drogowe

1. Wymagania ogólne

1.1Przebudowy i remonty częściowe pasa drogowego nie mogą powodować zmian warunków spływu wód deszczowych z pasa drogowego skutkujących powstawaniem zastoin.

1.2.Realizacja inwestycji niedrogowych przez inwestorów obcych na działkach przylegających do drogi publicznej odwadnianej na pobocza gruntowe (bez urządzeń odwadniających) nie może spowodować powstawania zastoin w pasie drogowym, ani też zalewania  wodami opadowymi innych działek sąsiadujących

z pasem drogowym. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej projektant winien po przeprowadzeniu analizy  uwzględnić ewentualną zmianę warunków spływu wód opadowych.

1.3.Odprowadzanie wody opadowej pochodzącej z nawierzchni nieutwardzonych oraz terenów zielonych do odbiornika z wykorzystaniem urządzeń odwodnienia drogowego jest niedopuszczalne.

2. Rodzaje odbiorników wód deszczowych z pasa drogowego

Odbiornikami wód deszczowych z odwodnienia pasa drogowego

mogą być:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja ogólnospławna,

- rowy otwarte,

- lokalne urządzenia jak zbiorniki retencyjne, rowy, muldy, skrzynki rozsączajace, studnie chłonne.

Przy zastosowaniu wszelkich urządzeń chłonnych należy ich zastosowanie uzasadnić badaniami warunków gruntowo-wodnych i stosownymi obliczeniami. Urządzenia chłonne nie mogą 
w żaden sposób zagrażać budowlom sąsiadującym z pasem drogowym, jak również konstrukcji samej drogi. Sposoby odwodnienia pasa drogowego należy dopasowac do warunków miejscowych. Należy uwzględnić względy architektoniczne i urbanistyczne.

3.Rodzaje urządzeń do odwodnienia pasa drogowego oraz warunki zastosowania

3.1.Projektowane odwodnienia utwardzonych nawierzchni pasa drogowego powinny być rozwiązane w oparciu o punktowe odbiory wód opadowych z wykorzystaniem wpustów deszczowych.(zlokalizowanych poza pasem przejazdu kół pojazdów)

3.2.W wyjątkowych przypadkach (szczególnie uzasadnionych)     dopuszcza się zastosowanie:

- odwodnień liniowych (głównie do odwodnienia utwardzonych zjazdów na posesje położone poniżej nawierzchni jezdni/chodnika - montowane na granicy posesji)

- lokalnych urządzeń takich jak zbiorniki retencyjne rowy chłonne, skrzynki rozsączające, muldy i podobne

- odwodnień szczelinowych (głównie do odwodnienia dużych płaskich placów bez możliwości ukształtowania minimalnych spadków)

3.3. Nie dopuszcza się montażu odwodnień szczelinowych

w nawierzchniach jezdni, chodników oraz peronów przystanków komunikacji miejskiej.

3.4.Nie dopuszcza się montażu odwodnień liniowych w nawierzchniach jezdni

3.5. nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek systemów rozsączajacych pod żadnymi drogami

4.Wymagania szczegółowe w zakresie stosowanych rozwiązań

4.1. Na przykanaliki do wpustów deszczowych mogą być

stosowane rury:

- kamionkowe

- z żywic poliestrowych (GRP-U) , z polichlorku winylu (PVC)

- z polipropylenu (PP) , z polietylenu (PE)

4.2.Studzienki wpustowe należy przewidzieć betonowe o średnicy   wewnętrznej Ø450 lub Ø500 z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m. W przypadku braku możliwości wykonania studni wpustowej z osadnikiem o głęb. 0,5 m (np. z powodu kolizji z istniejącym uzbrojeniem) należy przewidzieć rozwiązanie z wpustem płytkim bez osadnika wraz ze studzienką  pośrednią z osadnikiem o głęb. 0,5 m zlokalizowaną na przykanaliku.

Studzienki pośrednie przewidzieć betonowe o średnicy wewnętrznej min. Ø 1000 mm.

4.3 Zwieńczenia wpustów deszczowych muszą posiadać certyfikaty

na zgodność z normą PN EN 124 : 2015 wydane przez krajowe

jednostki certyfikujące zrzeszone w Polskim  Centrum

Akredytacji ( PCA ). Dopuszcza się zastosowanie płyt

odciążających pod wpusty deszczowe pod warunkiem

uzasadnienia ich zastosowania w projekcie.

4.4 Przy doborze wpustów należy uwzględnić zarówno klasę drogi

jak i kategorie ruchu i w sposób czytelny należy uzasadnić w

projekcie zastosowanie odpowiedniego wpustu

4.5.Regulację wysokościową studzienek wpustowych powinny zapewnić tworzywowe pierścienie wyrównawcze o średnicy wewnętrznej ø 500mm.

Zwieńczenia wpustów deszczowych powinny być osadzone bezpośrednio na tworzywowych adapterach wspierających wpusty zapewniających pełne podparcie wpustu i szczelność. Elementy tworzywowe zwieńczenia przypowierzchniowego studzienki wpustowej powinny posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz klasę D 400.

4.6. Na przykanalikach od wpustów deszczowych włączonych do kanalizacji ogólnospławnej należy stosować przy wpuście syfon odwrócony łukiem do góry zapewniający zamknięcie wodne.

4.7.Przykanaliki od wpustów powinny mieć średnicę min. Dn 150. W przypadku przykanalików dłuższych niż 12 mb należy przyjąć średnicę Dn 200. Długość przykanalika nie powinna być większa niż 20 mb.

4.8.Poziom wody w studni wpustowej powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu (należy przyjąć zwierciadło wody na głęb.0,9 m ppt jako absolutne minimum)

4.9. Na przykanalikach od wpustów deszczowych nie dopuszcza się stosowania łuków o kącie większym od 45 º.

4.10. Przykrycie rur przykanalika powinno być w zakresie zalecanym przez producenta rur. W przypadku, kiedy jest ono za małe lub jest przekroczone projektant winien przeprowadzić obliczenia sprawdzajace uwzględniając obciążenia statyczne i dynamiczne. Obliczenia podpisuje Uprawniony Projektant konstruktor.

4.11. Preferowane są wpusty  zlokalizowane  w  krawężniku

w strefie chodnika (rys. nr 1) i dostosowane do wysokości krawężnika. Niedopuszczalne jest zmniejszanie światła wlotu wód opadowych do wpustu.

Jeżeli jest to niemożliwe (np. z powodu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym)

należy przyjąć  wpusty w linii krawężnika  (rys. nr 2), bądź

w następnej kolejności wpusty przykrawężnikowe w jezdni (rys. nr 3).

Rys. nr 1 Schemat wpustu z wlotem bocznym

( studnia wpustowa poza krawężnikiem )

Rys. nr 2 Schemat wpustu krawężnikowego

( studnia wpustowa w linii krawężnika )

Rys. nr 3 Schemat wpustu płaskiego przykrawężnikowego

W zależności od przyjętej lokalizacji wpustów należy  przyjąć odpowiednie zwieńczenia wpustów uwzględniając:

• wysokość projektowanego krawężnika (dot.rys. 1 i 2)

- zawiasowe mocowanie rusztów (dot. rys. 3).

4.12.Przewidzieć we wpustach deszczowych kosze osadcze do wyłapywania odpadów stałych.

4.13.Włączanie wpustów do kanałów ulicznych poprzez inne wpusty dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych wypadkach ze szczególnym uzasadnieniem.

4.14.Nie dopuszcza się włączania do wpustów ulicznych obcych instalacji nie związanych z odwodnieniem drogowym.

4.15.Odwodnienie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego oraz ścieżek rowerowych należy rozwiązać poprzez  zastosowanie wpustów tzw. bezpiecznych (np. z rusztem gęstożebrowym prostym lub  skośnym).

4.16.Nie dopuszcza się lokalizowania wpustow deszczowych na przejściach dla pieszych.

4.17.W ramach remontów głównych nawierzchni jezdni należy przewidzieć przegląd kamerą TV przykanalików zakwalifikowanych do pozostawienia oraz przewidzieć ewentualny zakres robót remontowych.

5.Rodzaje włączeń przykanalików od wpustów deszczowych

do kanałów ulicznych

Przykanaliki od wpustów deszczowych mogą być włączone do

kanałów ulicznych za pomocą:

• studzienek połączeniowych (zalecane)

• trójników

• wstawek

• kształtek siodłowych

Sposób włączenia do kanału ulicznego podlega uzgodnieniu

z MPWiK.

II. Zwieńczenia studni kanalizacyjnych wbudowanych

w nawierzchnię pasa drogowego

1.  Wymagania ogólne

1.1.Studnie nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnych należy lokalizować poza pasem jezdni. Jeżeli z przyczyn technicznych bądź terenowych jest to niemożliwe, studnie należy lokalizować (w miarę możliwości) w osi najazdu samochodów.

1.2.W ramach remontów głównych oraz przebudów nawierzchni drogowych należy przewidzieć w obrysie zainwestowania wymianę istniejących włazów kanalizacyjnych nie spełniających wymogów normy PN-EN 124:2015 na nowe zgodne z niniejszymi Wytycznymi.

2.Wymagania szczegółowe w zakresie stosowanych

rozwiązań

2.1.Jako zwieńczenia studni kanalizacyjnych należy stosować włazy

z pokrywami z wypełnieniem betonowym (typu BEGU),

zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normą PN-EN

124:2015, z uszczelką montowaną fabrycznie, bez zamknięć

ruchomych (takich jak śruby, rygle).

2.2.Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w pasie drogowym powinny być zakończone stożkiem betonowym. Wyjątkowo dopuszcza się uzgodnione wcześniej z MPWiK studnie przykryte żelbetową płytą nastudzienną . Zarówno studnie zakończone stożkiem, jak i płytą spełniające wymagania normowe nie wymagają stosowania żadnych konstrukcji odciążających pod właz kanalizacyjny ( rys. nr 4 ).

2.3.Zwieńczenia studni kanalizacyjnych ( włazy ) muszą posiadać

certyfikaty na zgodność z normą PN EN 124 : 2015 wydane

przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone w Polskim

Centrum Akredytacji ( PCA ).

2.4.Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zlokalizowane

w pasie drogowym (dopuszczane w uzasadnionych przypadkach) wymagają zastosowania konstrukcji odciążającej pod właz kanalizacyjny ( rys. nr 5). Uprawniony Projektant konstruktor podpisem potwierdza prawidłowość zakotwienia studni tworzywowej w konkretnych warunkach gruntowo-wodnych.

2.5.Regulację wysokościową włazów powinny zapewniać pierścienie wyrównawcze (dystansowe) z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej ø 625mm w klasie D400 posiadające Krajową Ocenę Techniczną IBDiM .Nie dopuszcza się stosowania pod włazy pierścieni betonowych. (Regulację włazów  powinny zapewniać pierścienie dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza się stosowania pod włazy pierścieni betonowych.)

2.6.Włazy kanalizacyjne montowane w nawierzchni gruntowej po której odbywać się będzie ruch kołowy (dot. jezdni tymczasowych) należy wbudować w placek żelbetowy o wym. 2,0 x 2,0 x 0,2 m.

2.7.Studnie kanalizacyjne przewidziane do liwidacji powinny być zliwidowane łącznie z włazami.

Rys. nr 4 Schemat studni kanalizacyjnej

Rys. nr 5 Schemat zwieńczenia studni z tworzyw sztucznych

III	Wytyczne dla zbiorników retencyjno - infiltracyjnych

Zbiorniki retencyjno - infiltracyjne (skrzynki rozsączające) powinny zapewnić czasowe gromadzenie wody opadowej i systematyczną jej infiltrację do gruntu.

Konstrukcja skrzynek rozsączających i ich wykonanie musi umożliwić wprowadzenie do gruntu całej objętości dopływających wód opadowych i roztopowych. Projektant jest odpowiedzialny za dobór i układ skrzynek rozsączających. W miejscu posadowienia skrzynek należy wykonać odpowiednie badania geologiczne majace na celu określenia uwarunkowań , które powinny być spełnione przy zastosowaniu proponowanego odwodnienia .

Zbiorniki retencyjno – infiltracyjne ze skrzynek rozsączających winny być zaprojektowane w taki sposób, aby na całej długości zbiornika zostały utworzone kanały inspekcyjne na dopływie, w celu umożliwienia czyszczenia, płukania i prowadzenia inspekcji TV całego rzędu skrzynek. Skrzynki rozsączające muszą być wyposażone w elementy kontrolno - płuczące wykonane z rur wg normy PN 1401-1 o sztywności obwodowej min. SN 8 SDR 34, umożliwiające przeprowadzenie czyszczenia wysokociśnieniowego. Rury muszą posiadać w górnej części nacięcia z rozmieszczonymi równomiernie szczelinami na ½ obwodu, całość zakończona zaślepką zamykającą. Przed wprowadzeniem wód opadowych z dróg należy zastosować odpowiedni separator substancji ropopochodnych.

Przed wlotem do zbiornika należy zlokalizować studnie kontrolno – płuczące (w ilości zależnej od powierzchni utwardzonej) o średnicy min. DN/OD – 400 mm do 1000 mm z przestrzenią sedymentacyjną, umożliwiającą późniejszy serwis i płukanie skrzynek wyposażone w elementy płuczące od DN/OD – 200 mm do 400 mm.  Studnie powinny być wyposażone w sita ze stali nierdzewnej zatrzymujące substancje organiczne (patyki, liście) przed przedostaniem się do wnętrza układu. Studnie muszą posiadać przelew awaryjny wewnętrzny i zwieńczenie na rurze teleskopowej z manszetą oraz część osadnikową o wysokości min. 0,5m.

System rozsączający ze skrzynek infiltracyjnych należy wyposażyć w układ wentylacji według wytycznych producenta.

Nie dopuszcza się stosowania zbiorników retencyjno-infiltracyjnych pod drogami.

Całość układu powinna być opakowana materiałem półprzepuszczalnym tzw. geowłókniną filtracyjną z zachowaniem 30 cm zakładów. Jako materiał filtracyjny do podsypki i którym obsypywane będą skrzynki należy stosować żwir o granulacji od 2 do 5 cm (bez ostrych krawędzi, najlepiej żwir płukany).

Wszystkie elementy systemu rozsączającego (za wyjątkiem materiału filtracyjnego), w tym geowłóknina, muszą być od jednego producenta. Skrzynki rozsączające wraz z elementami wyposażenia muszą posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej, a także obowiązujących norm dla systemów zagospodarowania wód opadowych. Dla skrzynek wykonanych z PP wymaga się posiadania świadectwa jakości potwierdzonego certyfikatem RAL.

IV. Wymagania normowe

1. Dokumentacja techniczna w zakresie rozwiązań odwodnienia

drogowego oraz włazów studni kanalizacyjnych wbudowanych w

nawierzchnie pasa drogowego będących przedmiotem uzgodnień

ze ZDiUM powinna uwzględniać niżej wymienione postawowe

normy i przepisy wykonawcze:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U z 2022 poz.1518)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1643 z poźn. zmianami)

- Zarządzenie nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019r.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

- PN-EN 124:2015 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji , badania typu , znakowanie,  kontrola jakości”

- PN-EN 752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN 13476:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

- PN-EN 14364 : 2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – żywice poliestrowe  (GRP-U).

- PN-EN 17152-1-2019-11 Systemy skrzynek rozsączających

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Warszawa 1998

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa 2003

- Wytyczne techniczne producentów, dotyczące warunków stosowania wyrobów, montażu i konserwacji.

- Katalog techniczny: Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach.

V.Uzgodnienie dokumentacji ze ZDiUM

Uzgodnieniu ze ZDiUM podlega kompletny projekt odwodnienia

drogowego  wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym,

który powinien zawierać:

- opis techniczny z obliczeniami

- zbiorczą planszę sieci z rozmieszczeniem wpustów

- sposób rozwiązania kolizji elementow odwodnienia z istniejacymi sieciami

- sposób likwidacji istniejących elementów odwodnienia (jeżeli stają się zbędne w wyniku projektowanej przebudowy)

- profile podłużne przykanalików do wpustów

- rysunek szczegółowy wpustów (każdego projektowanego typu)

- wykaz wpustów z podaniem typu oraz klasy wytrzymałości

- rysunek szczegółowy zwieńczenia studni kanalizacyjnych

- wykaz włazów z podaniem klasy wytrzymałości wg PN-EN 124:2015

VI.Odbiory i przejęcie do eksploatacji przez ZDiUM

1.ZDiUM przyjmuje do eksploatacji odwodnienia drogowe

w zakresie urządzeń zamontowanych w pasie drogowym wraz

z przykanalikami od tych urządzeń do kanałów ulicznych, bądź

rowów otwartych  oraz włazy kanalizacyjne zrealizowane wg.

wcześniej uzgodnionej ze ZDiUM  dokumentacji.

2. Przejęcie do eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego oraz   włazów kanalizacyjnych odbywa się po odbiorze całości robót objętych umową na realizację robót drogowych na podstawie  podpisanych protokółów przejęcia do eksploatacji sporządzonych przez Dział Odbiorów ZDiUM . Na dzień przejęcia do eksploatacji wykonawca zobowiazany jest do przekazania do ZDiUM opracowany kompletny operat kolaudacyjny.

3.Odbiornikiem wód opadowych z urządzeń odwodnienia drogowego są uliczne kanały zamknięte lub otwarte,  eksploatowane przez miejskie służby komunalne (MPWiK, ZZM). Urządzenia odwodnienia drogowego zrealizowane przez  inwestorów budownictwa mieszkaniowego i włączone do kanalizacji osiedlowej traktowane są jako rozwiązanie tymczasowe i jako takie eksploatowane będą przez inwestora/zarządcę osiedla do czasu wybudowania docelowej ulicznej kanalizacji deszczowej bądź ogólnospławnej.

VII. Zalecenia ekologiczne

- Zaleca się, aby wodę z przeprowadzonych prób szczelności 
i prób ciśnieniowych rurociągów odprowadzać (w miarę możliwości) na tereny zielone. Należy wcześniej ustalić właściciela tych terenów i uzyskać jego zgodę.