SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe

CPV 45000000-7

ST-05

##### Spis treści

1. WSTĘP	52

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej	52

1.2. Określenia podstawowe	52

1.3. Zakres robót objętych ST	52

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót	52

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	52

2.1. Podstawowe materiały do wykonania prac murarskich	52

2.2. Podstawowe materiały do wykonania prac tynkarskich	52

2.3. Podstawowe materiały do wykonania prac okładzinowych	52

2.4. Podstawowe materiały do wykonania prac malarskich	53

2.5. Podstawowe materiały do wykonania stolarki i ślusarki budowlanej	53

2.6. Podstawowe materiały do wykonania prac betonowych, nawierzchniowych i zieleni	53

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	53

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	53

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	54

5.1	Ogólne warunki wykonania robót	54

5.2	Prace murarskie	54

5.3	Prace tynkarskie	54

5.4	Prace okładzinowe	54

5.5	Prace malarskie	54

5.6	Prace betonowe, nawierzchniowe, zieleń	54

6. KONTROLA JAKOŚCI	55

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego	55

8. ODBIÓR ROBÓT	55

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	55

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	55

10.1. Normy	56

10.2. Inne	56

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych podczas realizacji zadania: „Remont drenażu opaskowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic oraz remont ścian piwnic”, ul. Dolnobrzeska 24-30.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.

## Zakres robót objętych ST

Przewiduje się wykonanie robót:

- murarskich

- betonowych

- tynkarskich

- okładzinowych

- malarskich

- stolarki i ślusarki budowlanej

- nawierzchniowych i zieleni

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

## Podstawowe materiały do wykonania prac murarskich

- bloczki betonowe

- cegła budowlana pełna

- zaprawa cementowo-wapienna

- zaprawa cementowa

## Podstawowe materiały do wykonania prac tynkarskich

- narożniki tynkarskie

- preparat gruntujący

- preparat gruntujący do farb silikatowych

- Tynk sczepny do przygotowania podłoża dla tynków weber.san 950 (stara nazwa Deitermann AS)

- Tynk renowacyjny drobnoziar.weber.san956

- Tynk renowacyjny WTA weber.san 953 (stara nazwa Deitermann SP)

- tynk mozaikowy

## Podstawowe materiały do wykonania prac okładzinowych

- płyty gresowe posadzkowe

- zaprawa spoinująca

- zaprawa klejąca do płytek gresowych

## Podstawowe materiały do wykonania prac malarskich

- preparat gruntujący

- farba emulsyjna

- farba na tynki renowacyjne

## Podstawowe materiały do wykonania stolarki i ślusarki budowlanej

- ościeżnice stalowe

- skrzydła drzwiowe płytowe

- drzwi stalowe EI30

## Podstawowe materiały do wykonania prac betonowych, nawierzchniowych i zieleni

- beton zwykły C12/15 (B-15)

- kostka brukowa 6 cm szara – z rozbiórki i nowa

- nasiona traw

- obrzeża betonowe 20x6 cm – z rozbiórki i nowe

- piasek

- tłuczeń kamienny niesortowany

- krzewy

Wymienione wyżej przykładowe materiały mogą zostać zastąpione przez inne równoważne, po uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:

- urządzenia do przygotowania zaprawy

- spawarki

- urządzenie do przycinania płytek

- narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

## Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.

## Prace murarskie

Należy odtworzyć murek z cegły pełnej, w którym zamontować ponownie istn. skrzynkę gazową, z zachowaniem pierwotnego kształtu, zgodnie z Projektem. Fundament odtworzyć na podbudowie betonowej i podłożu zagęszczonym do IS=0,98.

## Prace tynkarskie

Na ścianach odbudowanego murku przy klatce nr 39 wykonać tynk mozaikowy jw., po zagruntowaniu pow. ścian farbą gruntującą jw.

Po wykonaniu izolacji na ścianach w piwnicach należy przystąpić do wykonania tynku renowacyjnego składającego się z obrzutki weber. san 950/DETERMANN AS oraz tynku renowacyjnego weber.san 953/DEITERMAN SP. Warstwę wykończeniową stanowi szpachla weber.san 956/ DETERMANN FP.

W celu zapewnienia ciągłości w/w warstw należy w ścianach prostopadłych do ścian zewnętrznych wykuć otwory od poziomu posadzki do wysokości 50 cm na szerokość umożliwiającą nałożenie poszczególnych warstw naprawczych i renowacyjnych. Po wykonaniu naprawy otwory zamurować i uzupełnić warstwy wykończeniowe.

Uwaga:

Grubość obrzutki weber.san 950/DETERMANN AS nie powinna przekraczać 5 mm, właściwy tynk nakładać po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki.

## Prace okładzinowe

Posadzkę w piwnicach wykończyć płytkami gresowymi. Wykonać cokoły wys. 10 cm, z płytek.

## Prace malarskie

Powłoki malarskie na ścianach w piwnicach muszą być kompatybilne z systemem tynków renowacyjnych, a ich porównawczy opór dyfuzyjny SD musi być mniejszy od 0,2 m.

## Prace betonowe, nawierzchniowe, zieleń

Nawierzchnie utwardzone

- Przygotować podłoże pod nawierzchnię i ustawić obrzeża i krawężniki na ławach betonowych. Wykorzystać maksymalnie materiały z rozbiórki.

- Podbudowę należy wykonać z 10 cm warstwy tłucznia łamanego, którą równomiernie rozłożyć, a następnie zagęścić.

- Rozłożyć warstwę podsypki z piasku o frakcji 0-4 mm, na grubość 5 cm.

- Na luźno rozłożonym podłożu ułożyć kostkę na wysokość do ok. 4 mm ponad właściwym poziomem nawierzchni. Wykorzystać maksymalnie kostkę z rozbiórki.

- Szczeliny między kostkami wypełnić piaskiem o frakcji 0-2 mm.

- Zagęszczenie powierzchni wykonać przy pomocy zagęszczarki z nakładką gumową.

Obrzeża

Odtworzyć betonowe obrzeża na ławie betonowej.

Trawniki

Rozłożyć uprzednio zdjęty humus, który uzupełnić w razie potrzeby nowym materiałem, przekopać i obsiać trawą.

Nasadzenia

Ponownie zasadzić uprzednio wykopane krzewy. W razie uszkodzenia lub obumarcia roślin zakupić nowe i posadzić w odpowiednich miejscach.

# KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, według warunków Umowy.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego

- dokumentacja techniczna

- normy

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

## Normy

- WTWiOR			Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- PN-90/B-14501		Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-EN 932-1:1999		Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.

- PN-B-12050:1996		Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

- PN-B-19701:1997		Cement. Cement powszechnego użytku. Sklad. Wymagania, ocena

zgodności.

- PN-81/B-30003		Cement murarski 15

- PN-86/B-30020		Wapno

- PN-79/B-06711		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-80/B-10021		Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych

- PN-68/B-10020		Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN—B-03002:1999		Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-EN 10002-1 + AC1:1998	Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

- PN-84/H-9300	 	Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.

Wymagania i badania.

- PN-EN 10020:1996	 	Stal. Klasyfikacja

- PN-EN 10021 :1997	 	Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych

- PN-EN 10027-1 :1994 	Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne

- PN-EN 10027-2:1994 	Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

- PN-EN 10079:1996	 	Stal. Wyroby. Terminologia

- PN-EN 87:1994		Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie

- PN-EN ISO 10545-1:1999	Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru

- PN-EN 98 : 1996		Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości

powierzchni.

- PN/B- 10107		Badanie wytrzymałości na odrywanie

- PN-B-10107:1998		Tynki i zaprawy budowlane

- PN-85/B-04500		Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-70/B-10100		Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-75/C-04630		Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

- PN/B- 10107		Badanie wytrzymałości na odrywanie

- PN-69/B-10285		Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

- PN-69/B-10280		Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.

## Inne

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Instrukcje wybranych producentów.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.